Failbit Map 기반 Known·Unknown 불량 탐지 및 공정 원인 분석 통합 시스템

An Integrated System for Known/Unknown Defect Detection and Process Cause Analysis Based on Failbit Map

홍길동¹, 김철수¹

¹ 반도체연구소, Samsung Electronics, 화성시, 대한민국

초록

Failbit Map은 반도체 EDS Test에서 생성되는 웨이퍼당 약 1,000만 point 규모의 초고밀도 결과 데이터로, 수율 저하 원인 분석의 핵심 단서를 제공한다. 그러나 기존 분석은 칩 단위 Measure 집계와 제한적인 이미지 조회에 크게 의존하고 있어, 공간적 기하 형태를 갖는 불량 패턴과 중복 불량을 충분히 반영하지 못한다. 본 논문은 Failbit Map과 FTN/QTN을 연계하여 데이터 변환, 대량 조회, Known 불량 분류, Unknown 후보 grouping, 등록 workflow를 하나로 연결한 end-to-end 운영 파이프라인을 제안한다. 데이터 표현 단계에서는 palette-indexed PNG를 적용하여 저장 용량을 RGB 대비 약 75% 절감하였다. Known 불량 분석에서는 1,500개의 라벨된 Failbit Map에 대해 ConvNeXtV2-Base 기반 CNN을 주 모델로 사용하고, 저신뢰 샘플에 한해 ROI-YOLO를 선택 적용하여 16-class weighted F1을 0.78에서 0.95까지 향상시켰다. Unknown 분석에서는 5일치 운영 이미지 약 10,000장으로 contrastive learning 기반 임베딩을 학습하고, 별도 1일치 2,000장에 HDBSCAN 군집화를 적용하여 13개 후보 그룹을 도출하였다. 이 중 7개는 분석 담당자 검토에서 의미 있는 불량 그룹으로 확인되었다. 또한 UI에서는 Failbit Map을 초당 약 50매 수준으로 제공하고 최대 5,000매를 단일 grid에서 탐색할 수 있도록 하여, 결과 정보인 Failbit Map과 원인 단서인 FTN/QTN을 함께 검토하는 실전형 불량 분석 체계를 구현하였다.

Keywords: Failbit Map, Wafer Defect Analysis, ConvNeXtV2, Grad-CAM, YOLO, Contrastive Learning, HDBSCAN, Multimodal

1. 서론

반도체 수율 개선의 핵심은 공정 이상의 원인을 신속히 파악하는 것이다. EDS(Electrical Die Sorting) Test에서 생성되는 Failbit Map은 웨이퍼 내 약 1,000만 개 cell block의 fail 수를 grade 0~7로 표현하여 center, edge ring, scratch 등 불량의 공간적 패턴을 제공하지만, 이는 '어디서 불량이 발생했는가'에 대한 결과 데이터이다. 공정 원인까지 규명하려면 chip 단위 전기 특성인 FTN·QTN과의 연계가 필수적이다: FTN은 특정 테스트 항목의 불량값으로 bitline·wordline 수준의 회로 원인을 식별하고, QTN은 cell block 내 세부 cell 불량 패턴으로 해당 공정 이상까지 분석을 확장한다. 그러나 현업에서 이 두 데이터를 연계한 체계적 분석 환경은 갖춰져 있지 않다.

AI 연구 측면에서도 한계가 존재한다. Nakazawa 등 [1]과 Alawieh 등 [2]은 CNN 기반 분류를 체계화하였으나 공개 benchmark 기반 closed-set 검증에 그쳐 Unknown 불량에 대응하지 못하며, Jang 등 [4]의 Unknown 탐지 연구도 라벨 없는 실제 운영 이미지에 대한 검증이 부재하다. 운영 인프라 측면에서도 기존 시스템은 Map 1매/초·최대 48매로 하루 수만 장 전수 확인이 불가능하고, chip별 FTN·QTN은 20조 row 규모 DB에 분산되어 직접 조회 시 처리 지연 및 실패가 빈번해 Failbit Map과의 실시간 연계가 불가능하였다.

본 연구는 이러한 한계를 AI 모델과 운영 인프라 양면에서 동시에 해소하는 통합 파이프라인을 제안한다. palette PNG 변환·1시간 자동 적재, ConvNeXtV2+ROI-YOLO 2단계 Known 분류(F1 0.95), contrastive learning+HDBSCAN Unknown 후보 발굴(53.8% 유효 불량 확인), Failbit Map↔FTN·QTN 연계 통합 UI를 하나의 운영 체계로 구축하여 결함 탐지에서 공정 원인 분석까지 이어지는 분석 워크플로우를 현업에 배포하였다.

2. 제안 방법

2.1 데이터 변환 및 저장 파이프라인

Bucket A(Failbit Map 설비 로그)와 Bucket B(Measure 로그)를 wafer ID 및 ±10초 오프셋으로 자동 매칭하고, Cython 기반 hex 파싱으로 chip tile array를 복원한다. Failbit Map은 grade 0~7 등 제한된 이산 색상만을 사용하므로 32-color palette-indexed PNG로 저장하면 RGB 대비 약 75%를 절감하면서 무손실을 유지한다. 전체 변환 파이프라인은 서버에서 1시간 주기로 자동 실행되며, chip별 FTN·QTN·BIN을 annotation 파일에 사전 적재한다. 기존 20조 row 규모 DB 직접 조회는 처리 지연 및 실패가 빈번하였으나, 사전 적재 방식으로 수 ms 이하의 안정적 접근을 보장한다.

2.2 Known 불량 분류 (16-class)

약 1,500장(train/test 4:1 층화 분할) 데이터에서 ConvNeXtV2-Base [5](FCMAE+IN-22k, 384×384)를 backbone으로 채택하고 Optuna HPO [3]로 test F1 0.78→0.92를 달성하였다. arc/ring·edge_loc/edge_ring·local/random 등 wafer 내 발생 영역이 중첩되는 유사 클래스 쌍은 전역 문맥만으로는 분리가 어려워 CNN confidence가 낮게 출력된다. 이에 confidence < 0.80인 저신뢰 샘플에 한해 Grad-CAM ROI [6]를 추출하고 YOLO [9]가 chip 단위 이미지를 직접 검토하여 최종 F1 0.95를 달성하였다(Fig. 1). flip 증강은 불량 방향성이 공정 원인을 결정하므로 전면 배제하였다.

Fig. 1. 유사 클래스 쌍의 CNN 저신뢰 오분류 → YOLO chip 단위 교정 사례 (모식도).

2.3 Unknown 불량 탐지 (Open-set)

공정 변화 시 발생하는 Unknown 불량은 사전에 클래스를 정의할 수 없어 supervised 방법으로는 탐지 불가능하다. 라벨 비의존 InfoNCE(SimCLR [7])와, 웨이퍼를 6×6 구역으로 분할하여 각 구역에서 균등 샘플링하는 structured local sampling으로 임베딩을 학습한다. 이는 불량 발생 위치·형상이 공정 원인과 직결된다는 도메인 지식을 임베딩 학습에 반영한 것이다. 실제 운영 이미지 5일치(약 10,000장)로 학습 후 특정 제품의 하루 전체 Map(약 2,000장)에 HDBSCAN [8](size≥12, prob≥0.55)을 적용하였다. 2,000장이 13개 후보 그룹으로 압축되었고, 담당 엔지니어 검토에서 7개(53.8%)가 현재 실제 발생 중인 신규 불량으로 확인되었다. 기존에는 체계적 탐지 수단이 없어 인지 자체가 불가능했던 불량을 자동 후보 리스트로 제공하여 현업 대응을 가능케 하였다(Fig. 2).

Fig. 2. 실제 운영 이미지 기반 Unknown 불량 군집화 — 2,000장을 13개 그룹으로 압축 (모식도).

2.4 통합 분석 UI

Failbit Map 분류로 불량의 공간적 패턴 유형을 파악한 후, 공정 원인 규명에는 FTN·QTN과의 연계가 필수적이다. FTN은 특정 테스트 항목의 불량값으로 bitline·wordline 수준의 회로 원인을 식별하고, QTN은 cell block 내 세부 cell 불량 패턴을 제공하여 해당 공정 이상까지 분석을 확장한다. 본 UI는 기존 1초/매·최대 48매 한계를 넘어 5,000매를 단일 그리드에서 로드·스크롤하며, Failbit Map·FTN·QTN overlay·composite map을 단일 화면에서 제공한다(Fig. 3). Unknown 탐지 및 Known 분류로 확인된 불량 샘플은 즉시 등록되어 AI 학습 데이터로 연결되는 human-in-the-loop 체계를 완성한다.

Fig. 3. 통합 분석 UI — Failbit Map · FTN · QTN overlay를 단일 화면에서 제공 (모식도).

3. 실험 결과

Table 1. 등록 불량 분류 단계별 성능 (16-class, test Weighted F1)

| 구성 | Test F1 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Baseline (ResNet-50, 224×224) | 0.78 | 초기 모델 |
| ConvNeXtV2-Base + Optuna HPO | 0.92 | backbone + HPO |
| + ROI-YOLO 저신뢰 보정 | 0.95 | 2단계 보정 |

Table 1과 같이 ConvNeXtV2 + Optuna HPO로 F1 0.78→0.92, ROI-YOLO 선택적 보정으로 0.92→0.95를 달성하였다. Unknown 탐지는 하루 전체 Map 2,000장을 13개 그룹으로 압축하여 7개(53.8%)를 유효 신규 불량으로 확인하였다.

4. 결론

본 연구는 Failbit Map 기반 웨이퍼 불량 분석의 전 과정 — 데이터 적재, Known 자동 분류, Unknown 후보 발굴, 공정 원인 규명 — 을 하나의 운영 체계로 통합한 end-to-end 파이프라인을 제안하였다. 핵심 차별점은 Failbit Map(불량 결과)과 FTN·QTN(불량 원인)의 연계를 통해 결함 탐지에서 bitline·wordline·cell 수준의 공정 이상 분석까지 이어지는 완결된 분석 워크플로우를 현업 DRAM 생산 라인에 실제 배포한 데 있다. human-in-the-loop 피드백으로 모델이 지속 개선되며, 향후 Failbit Map과 FTN·QTN의 multimodal 융합 모델로 확장하여 공정 원인 분석의 자동화를 한층 높일 계획이다.

참고문헌

[1] T. Nakazawa and D. V. Kulkarni, "Wafer Map Defect Pattern Classification and Image Retrieval Using Convolutional Neural Network," IEEE Trans. Semiconductor Manufacturing, vol. 31, no. 2, pp. 309-314, 2018.

[2] M. B. Alawieh, D. Boning, and D. Z. Pan, "Wafer Map Defect Patterns Classification Using Deep Selective Learning," in Proc. 57th ACM/IEEE DAC, pp. 1-6, 2020.

[3] T. Akiba et al., "Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework," in Proc. 25th ACM SIGKDD, pp. 2623-2631, 2019.

[4] J. Jang and G. T. Lee, "Decision Fusion Approach for Detecting Unknown Wafer Bin Map Patterns Based on a Deep Multitask Learning Model," Expert Systems with Applications, vol. 213, 2023.

[5] S. Woo et al., "ConvNeXt V2: Co-Designing and Scaling ConvNets With Masked Autoencoders," in Proc. CVPR, pp. 16133-16142, 2023.

[6] R. R. Selvaraju et al., "Grad-CAM: Visual Explanations From Deep Networks via Gradient-Based Localization," in Proc. ICCV, pp. 618-626, 2017.

[7] T. Chen et al., "A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations," in Proc. ICML, PMLR 119, pp. 1597-1607, 2020.

[8] R. J. G. B. Campello et al., "Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates," in PAKDD 2013, pp. 160-172, 2013.

[9] J. Redmon et al., "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," in Proc. CVPR, pp. 779-788, 2016.